agora vamos fazer o planejamento da etapa 2.

Nesta etapa, iremos trabalhar na montagem das telas.
A navegação das telas será pelos botões da K10.

para navegar entre as telas é só apertar, botão para cima vamos para a direita e botão para baixo para a esquerda. Quanto ficarmos 3 segundos do botão de cima pressionado acessar os dados da tela. Depois navegamos com os botões, para cima sobe e para baixo desce. E sempre ter um ícone ou uma linha para sair.  Usar a técnica dos 3 segundos para selecionar alguma função dentro da tela.

Primeiro precisamos desligar todos os leds que temos, não iremos usar.

A estrutura das telas são: Tela inicial, Configuração da conectividade, Configuração do dispositivo, Informações do dispositivo.

- Na tela inicial vamos dividir ela em 3 linhas:

  - Linha superior iremos mostrar: 
Icone conectividade celular 4G/3G, será o primeiro ícone superior direito. Icone WiFi alo lado da conectividade 4G, Icone de conectividade do RFID: UHF ou LF/RF, e por último Icone do gps/Glonass.

  - No meio iremos mostrar:
O nome: Fazenda raptor
Nome do animal: Boi Bandido
Horário da leitura: 25/04/2026 as 07:75
Localização: -20.444203671069168, -54.61944353080301

  - Na linha inferior iremos mostrar:
o inclinômetro x,y,z, depois a tensão da bateria. E um botão de Sync.

  - Dividir a tela na seguinte proporção de altura
Superior 1 – Meio 5 – Inferior 2.

- Na tela Configuração da conectividade:

  - Vamos fazer uma lista de configurações:

  - No 4g/3G:

    - Apn.

    - Operadora.

  - No WiFi

    - Nome do SSID

    - Estado da conexão

  - No modulo de RFID

    - Ativar – UHF ou LR/RF.

    - Potência do UHF

  - No modulo GPS/GLONNAS

    - Ativar GPS ou GLONNAS

- Na Tela de Configuração do dispositivo:

  - Configuração do app

    - Sincronização

    - Ativação de dispositivo

  - Lista de arquivos

    - Quantidade de arquivos na memoria

    - Quantidade de memória livre

  - Envio

    - Enviar arquivo por demanda

  - Servidor

    - Estado do servidor

- Na tela Informações do dispositivo

  - Vamos fazer uma lista de informações:

    - Versão do firmware.

    - Quantidade de Satélites.

    - Potência do sinal GPS/GLONNAS

    - Potência do sinal 4G/GSM

    - Potência do UHF.

    - Cliente conectado.