Manual Técnico e Guia de Integração — Módulo Leitor RFID WL-134

Frequência: 134.2 KHz | Protocolo: FDX-B ISO11784/5 (Animal Tag)

Este documento descreve detalhadamente o hardware, a pinagem e o protocolo de comunicação serial do módulo leitor de RFID WL-134. Destina-se ao desenvolvimento de drivers de leitura e agentes de processamento automatizado de dados.

1. Parâmetros Técnicos Gerais

| Parâmetro | Especificação / Valor |
| --- | --- |
| Modelo | WL-134 |
| Dimensões | 35 mm x 36 mm |
| Frequência de Operação | AM 134.2 KHz |
| Tensão de Alimentação | Bateria de 9V ou regulador de tensão linear (LDO). (Nota: Fontes chaveadas DC-DC ou fontes com ruído elétrico reduzem drasticamente a distância de leitura) |
| Corrente de Trabalho | 140 mA @ 9V |
| Temperatura de Operação | -40 °C a +80 °C |
| Indutância Padrão da Antena | 580 uH |

2. Definições de Pinos (Pinout)

O módulo possui os seguintes pinos de interface:

- Pino 1 (+9 V): Entrada de alimentação positiva (+9V DC estável).

- Pino 2 (RST): Reset do módulo (Ativo em nível lógico BAIXO / Low Level).

- Pino 3 (TX): Saída de transmissão de dados serial (Nível lógico TTL de 5V).

- Pino 4 (GND): Referência de terra (GND / Negativo).

- L1 (Antena 1): Conector para o terminal 1 da antena.

- L2 (Antena 2): Conector para o terminal 2 da antena (Sinal AC de pico de ~340V vpp).

3. Distâncias de Referência para Leitura

Testes realizados com uma antena quadrada padrão de 97 mm x 97 mm:

- Tag em tubo de vidro de 2 mm x 12 mm: ~18 cm de distância.

- Brinco auricular (Ear Tag) de 3 cm de diâmetro: ~36 cm de distância.

4. Configuração da Interface Serial (TX)

Para receber dados do leitor, configure a porta UART recetora com os seguintes parâmetros:

- Baud Rate (Taxa de transmissão): 9600 bps

- Estrutura de dados: 8 bits de dados, Sem Paridade, 2 bits de paragem (8N2)

- Formato de Saída: Caracteres ASCII Legíveis

5. Estrutura do Pacote de Dados (Protocolo de Comunicação)

Sempre que um transponder RFID é lido com sucesso, o módulo envia um pacote contendo 30 bytes organizados da seguinte forma:

| Byte (Posição) | Tamanho | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 byte | Byte de Início (Start Byte): Sempre o caractere hexadecimal 02 (STX). |
| 2 | 10 bytes | Código da Tag (Card Number): String ASCII representando o número de identificação em formato hexadecimal de 10 caracteres, com os caracteres invertidos (LSB First). |
| 3 | 4 bytes | Código do País (Country Number): String ASCII representando o código do país em formato hexadecimal de 4 caracteres, com os caracteres invertidos (LSB First). |
| 4 | 1 byte | Flag de Dados: ASCII '0' ou '1'. |
| 5 | 1 byte | Flag de Animal: ASCII '0' ou '1' (Indica se a tag é de uso animal). |
| 6 | 1 byte | Reservado: Caractere reservado para uso futuro. |
| 7 | 9 bytes | Reservado: Caracteres reservados para uso futuro. |
| 8 | 1 byte | Soma de Verificação (Checksum): Resultado da operação XOR lógica entre todos os 26 caracteres ASCII que compõem o corpo de dados (posições 2 a 7). |
| 9 | 1 byte | Checksum Invertido: Operação NOT bitwise sobre o valor obtido na posição 8. |
| 10 | 1 byte | Byte de Fim (End Byte): Sempre o caractere hexadecimal 03 (ETX). |

6. Exemplo de Descodificação Prática (Algoritmo Passo a Passo)

Para ilustrar o processamento que um Agente de IA ou programa de software deve efetuar, utilizaremos o exemplo real fornecido pelo fabricante:

Dados de Entrada Esperados (Visualmente na Tag):

- Número impresso na tag: 900250000023921

  - Código do País (Decimal): 900

  - Número de Identificação (Decimal): 250000023921

Passo 1: Captura dos Bytes Brutos em Hexadecimal (Saída do Leitor)

O leitor transmite os seguintes 30 bytes hexadecimais através do pino TX:

02 31 37 31 41 39 32 35 33 41 33 34 38 33 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 07 F8 03

Passo 2: Conversão de Bytes Hexadecimais para String ASCII

Convertendo cada byte representativo da mensagem (excluindo o byte de início 02 e os de validação no final) para caracteres ASCII humanos, temos:

- 31 -> '1'

- 37 -> '7'

- 31 -> '1'

- 41 -> 'A'

- 39 -> '9'

- 32 -> '2'

- 35 -> '5'

- 33 -> '3'

- 41 -> 'A'

- 33 -> '3'

- 34 -> '4'

- 38 -> '8'

- 33 -> '3'

- 30 -> '0'

- 30 -> '0'

- 31 -> '1'

- (... bytes restantes traduzidos para '0')

Obtemos a string ASCII equivalente:

171A9253A34830010000000000

Passo 3: Isolamento e Inversão dos Campos (Lógica LSB First)

Como o formato de transmissão utiliza o caractere menos significativo primeiro (LSB First ao nível de caractere), para obtermos o hexadecimal padrão (MSB First), devemos inverter a ordem de todos os caracteres do campo.

A. Descodificação do Código da Tag (Posição 2 - 10 caracteres):

- Isolar os primeiros 10 caracteres da string ASCII: 171A9253A3

- Inverter completamente a ordem dos caracteres:

  - Original: 1 7 1 A 9 2 5 3 A 3

  - Invertido (MSB First): 3 A 3 5 2 9 A 1 7 1

  - String Hexadecimal resultante: 3A3529A171

- Converter a String Hexadecimal para Decimal:

$$3A3529A171_{16} = 250000023921_{10}$$

(O número do cartão foi descodificado com sucesso!)

B. Descodificação do Código do País (Posição 3 - 4 caracteres):

- Isolar os 4 caracteres seguintes da string ASCII: 4830

- Inverter completamente a ordem dos caracteres:

  - Original: 4 8 3 0

  - Invertido (MSB First): 0 3 8 4

  - String Hexadecimal resultante: 0384 (ou simplesmente 384)

- Converter a String Hexadecimal para Decimal:

$$0384_{16} = (3 \times 16^2) + (8 \times 16^1) + (4 \times 16^0) = 768 + 128 + 4 = 900_{10}$$

(O código do país 900 foi descodificado com sucesso!)

Passo 4: Validação dos Dados (Cálculo do Checksum)

O módulo envia um checksum de segurança para garantir que a string não foi corrompida.

- Fórmula do Checksum (XOR de todos os 26 caracteres de dados): Pegamos nos valores numéricos correspondentes aos caracteres ASCII obtidos no passo 2: '1' (0x31) $\oplus$ '7' (0x37) $\oplus$ '1' (0x31) $\oplus$ 'A' (0x41) $\oplus$ ... $\oplus$ '0' (0x30).

- Resultado da operação XOR cumulativa: 07 (Hexadecimal).

- Validação Bitwise Invertido (NOT): O byte seguinte é a negação lógica de 07.

$$\sim 07_{16} = F8_{16}$$

Como o byte transmitido pelo leitor foi exatamente F8, a integridade do pacote de dados está validada e o pacote é seguro para processamento.

7. Notas e Melhores Práticas de Hardware

- Ajuste Fino de Antena: Pode utilizar e alterar os jumpers físicos de J5 a J10 na placa de circuito impresso do WL-134 para obter a melhor ressonância, máxima corrente na antena e, consequentemente, a maior distância de leitura para o seu modelo específico de bobine.

- Ruído Elétrico: O leitor opera numa frequência baixa (134.2 KHz) e possui um amplificador analógico sensível. Fontes de alimentação comutadas geram harmónicas que anulam a capacidade de deteção do recetor. Dê sempre preferência a transformadores lineares com excelente filtragem capacitiva e filtros RC na linha de alimentação de 9V.